NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TẠO MÃ ICAO

VÀ HỆ PHÁT BĂNG TẦN L CÔNG SUẤT LỚN

CHO HỆ THỐNG PHÁT TÍN HIỆU NHẬN DẠNG

- Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG THỊ THANH THỦY

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 18/1/1078

- Nơi sinh: Hà Nội

- Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2007

- Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

- Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng bộ tạo mã ICAO và hệ phát băng tần L công suất lớn cho hệ thống phát tín hiệu nhận dạng”

- Chuyên ngành : Vật lý Vô tuyến và điện tử

- Mã số: 62 44 03 01

- Cán bộ hướng dẫn khoa học: 	PGS.TS Bạch Gia Dương

PGS.TS Vũ Anh Phi

- Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

* Xây dựng bộ tạo mã linh hoạt trên cơ sở mã ICAO:

Tạo được mã theo chuẩn của ICAO chế độ mode S bằng vi điều khiển PIC 16F887A, PSOC CY8C27443, bo mạch DSP56307EVM của Motorola, kit Spartan-3E FPGA Starter của hãng Xilinx và mạch FPGA tự tạo. Tạo được chuỗi mã với các xung có độ rộng hẹp (0.25 μs), độ trễ xung ngắn hạn đề xuất khả năng thay đổi độ rộng xung để tăng số xung có thể cài them mã bảo mật, thay đổi tổ hợp xung…đáp ứng được với nhiều mục đích sử dụng .

* Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng công nghệ thiết kế chế tạo bộ tạo sóng mang linh hoạt băng tần L: xây dựng và chế tạo thành công các khối phần cứng của hệ thống. Bộ tạo dao động tại chỗ dùng phương pháp mạch vòng bám pha PLL, VCO với độ ổn định cao bám pha theo tần số chuẩn thạch anh, thay đổi tần số phát linh hoạt nhờ vi điều khiển. Các khối khuếch đại công suất 45W và 200W được chế tạo trên cơ sở sử dụng phương pháp phối hợp trở kháng, công nghệ mạch dải, linh kiện hiện đại, các khối khuếch đại công suất có dải tần hoạt động trong dải tần số thuộc băng tần L. Việc ứng dụng các kỹ thuật chế tạo mạch hiện đại và các linh kiện mới giúp cho tín hiệu qua bộ khuếch đại công suất trung thực, hệ số khuếch đại lớn đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đã làm chủ công nghệ chế tạo và chế tạo thành công 32 khối khuếch đại công suất cơ sở 200W.

* Đề xuất ứng dụng giải pháp giải quyết bài toán công suất ở dải sóng siêu cao tần bằng phương pháp tổ hợp công suất kinh điển dùng cầu Wilkinson.. Phương án nâng cao công suất bằng cách tổ hợp từ nhiều khối công suất là giải pháp tối ưu cho những hệ phát công suất lớn, hoạt động liên tục, đó là cách làm giảm xác xuất hệ ngừng hoạt động do hỏng hóc một vài khối khuếch đại. Luận án đã xây dựng thử nghiệm thành công kiến trúc tổ hợp công suất 32 đường, đạt được công suất 3KW phát tín hiệu liên tục hoặc 1.6KW phát chế độ xung.

- Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Trên các kết quả nghiên cứu đã đạt được có thể ứng dụng tạo các bộ mã phục vụ cho các mục đích khác nhau hoạt động ở dải sóng siêu cao tần.

- Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoàn thiện hệ thống và có thể triển khai ứng dụng cho một mục đích cụ thể.

- Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

    - Dang Thi Thanh Thuy, Do Trung Kien, Vu Tuan Anh and Bach Gia Duong (2008.), “Study, design and fabrication of a transmitter system for the national sovereignty identification code”, IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, REV’08, p. 270-274.

    - Dang Thi Thanh Thuy, Pham Van Thanh, Nguyen Anh Tuan, Bach Gia Duong (2008), “Research, Design And Fabrication Of  The 45W And The 200W, L-Band Power Amplifier Using The Modern Microstrip Technology For Application In The National Sovereignty Identification Coding System”, Journal of Science, VNU, Volume 24, No 1S,  p.64-67.

    - Dang Thi Thanh Thuy, Vu Tuan Anh, Pham Van Thanh, Bach Gia Duong (2008), “Development Of A Flexible Environment For The Composition Of The National Suvereinty Identification Codes”, Journal of Science VNU, Volume 24, No 1S,  p.60-63.

    - Dang Thi Thanh Thuy, Pham Van Thanh, Do Trung Kien, Bach Gia Duong (2008), “Application Of Frequency Composition And Microprocessor To Broadcast In Microwave Region”, Journal of Science, VNU, Volume 24, No 1S,  p.192-195.

    - Pham Van Thanh, Dang Thi Thanh Thuy, Do Trung Kien, Hoang Van Viet, Bach Gia Duong (2008), “Research, design and fabrication of a high-power combiner using hybrid 180o of l-band for application in the national sovereignty identification coding system, Journal of Science”, Journal of Science VNU, Volume 24, No 1S,  p.213-217.

    - Dang Thi Thanh Thuy, Vu Tuan Anh and Bach Gia Duong (2009), “Study, Design and Fabrication of a L-band, High-Power Transmitter System Using a Combination Method”, IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications, REV’09, p.175-178.

    - Dang Thi Thanh Thuy, Vu Tuan Anh, Vu Duy Thong and Bach Gia Duong (2009), “Research, Design and Fabrication of A high-power combiner using Wilkinson bridge of L-band”, Journal of Science, VNU, Volume 25, No. 3, p.185-189.

    - Dang Thi Thanh Thuy and Bach Gia Duong (2010), “Study, design and fabrication of a microware, power transmitter combination system using Wilkinson bridge method”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ , tập 42 , số 2A, tr 931-936.

    - Dang Thi Thanh Thuy, Nguyen Dinh The Anh and Bach Gia Duong (2010), “Study, Design and Fabrication of The National Sovereignty Identificatin Code Receiver’s Basic Units”, IEEE The Third International Conference on Communications and Electronics, Nha Trang, Vietnam, August 11-13, ICCE’10, p.978-981.